Приложение №1

к Извещению № 10/16-зкп

«Утверждаю»

Главный инженер

АО «Салехардэнерго»

___________ А.И. Пизняк

«___» __________ 2016 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++», оказание услуг по обучению применения программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++», оказание услуг по сопровождению программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++».

Требования к закупке программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++»:

- Программа расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++» должна иметь и выполнять следующие функции:

- создание моделей аварийных режимов для сетей 0,4 – 500 (750) кВ;

- наличие двух способов создания модели сети: с помощью графического редактора схем замещения электрической сети и в табличном виде;

- наличие настраиваемой дифференциации участков модели с различными уровнями номинального напряжения;

- наличие двух способов формирования схем замещения первичного оборудования: ручной и автоматический, основанный на справочных, паспортных и эксплуатационных характеристиках для генераторов, трансформаторов, автотрансформаторов, ВЛ и КЛ;

- наличие функции расчета параметров взаимной индукции по параметрам линий и корридоров;

- наличие базы данных справочных характеристик первичного оборудования

- возможность создания математической модели сети с любым числом узлов и ветвей, совместимой с форматом модели сети, выполненной в программном продукте служб РЗА ОАО «СО ЕЭС» (типа «АРМ СРЗА», производитель ПК «БРИЗ», г.Новосибирск);

- наличие программы расчетов электрических величин при любых (однократных или сложных) повреждениях сети, позволяющей указывать вид повреждения, место повреждения, места наблюдения и коммутируемые элементы непосредственно на схеме замещения сети, все комбинации видов, мест повреждения и наблюдения, как и групп коммутируемых элементов, должны рассчитываться автоматически;

- наличие функции автоматического поиска расчетных максимальных и минимальных режимов для произвольной комбинации видов и  мест повреждения и наблюдения;

- возможность расчета эквивалентов сети и возможность формирования модели новой сети на основе исходной сети, представленной в виде эквивалента;

- возможность определения мест повреждений сети по показаниям фиксирующих приборов (ФИП) при установке ФИП на одной или нескольких сторонах линии.

- Наличие возможности экспорта модели из графического редактора в растровые и векторные форматы файлов

- наличие функции печати на нескольких листах выбранного пользователем формата;

- поддержка современных ОС семейства Windows

- интерфейс программы и документация должны быть выполнены на русском языке.

- Срок поставки программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++» – не более 50 дней с момента заключения договора.

- Место установки программы на объекте указанном заказчиком.

- Программа расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++» должна быть зарегистрирована в Российской Федерации «Свидетельство о регистрации программ для ЭВМ» № 2011613587.

Требования к услуге по обучению применения программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++»:

- Поставщик должен обеспечить проведение обучения применению программы на объекте Заказчика в течение 4 рабочих дней.

Требования к услуге по сопровождению программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++»:

- Обеспечение работы программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++» в объеме обозначенном в пункте «Требования к закупке программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++»».

- Проверка работоспособности комплекса после установки на рабочих местах заказчика.

- Предоставление консультаций в режиме он-лайн по работе комплекса.

- Срок оказания услуги 1 год с момента установки на объекте заказчика.

- Обновление программы расчета параметров аварийных режимов «ТКЗ++» осуществляется поставщиком при наличии обновлений.

Место оказания услуг- г. Салехард, ул. Щорса, 19.

Директор структурного предприятия

«Электрические сети»							                                   А.В. Петров