Внедрение интеллектуальной системы учета электроэнергии является длительным и дорогостоящим проектом. Чтобы результат внедрения системы был максимальным, нужно грамотно определить конфигурацию и поставщика оборудования, программного комплекса.

Для создания интеллектуальной системы учета электроэнергии предлагается внедрение системы АСКУЭ компании ООО «Прософт-Системы» на базе ПТК «Энергосфера 8. Которая зарекомендовала себя как ведущий поставщик программного и серверного оборудовония разработанного для автоматизации коммерческого учета электрической энергии

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии» Глава II «минимальный перечень функций интеллектуальной системы учета и требования к ним» регламентирует, требуемый объем данных телеметрии не менее 12 информационно-измерительных каналов на один прибор учета электрической энергии.

Помимо этого, Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии, требует предоставлять доступ к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии абонентам, а это значит, АО «Салехардэнего» обязано предоставить доступ к минимальным функциям, доступ будет производиться путем создания личного кабинета по средствам web интерфейса ПК Энергосфера, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сервер, в связи с тем что web интерфейс будет располагаться на сервере, запланированном для приобретения.

В соответствие с этим текущий объем приборного парка, запланированный на период с 2022 года по 2024 год, составляет 1695 ПУ, и несет нагрузку в количестве 20340 информационно-измерительных каналов, по которым необходимо обеспечить непрерывное  получение данных с ПУ в режиме реального времени, что требует достаточно больших серверных мощностей.

Предложенный в ТКП Исх. №2021-1297 от 25.02.2021 г. комплекс технических и программных средств позволяет покрыть текущий нагрузку, а также обеспечит запас при планируемом росте в 5000 каналов ежегодно, с перспективой на 5 лет.

Данное оборудование было рассчитано компании ООО «Прософт-Системы» с учетом запроса АО «Салехардэнерго» Приложение, письмо компании ООО «Прософт-Системы» с обоснованием мощности серверного оборудования.